Kosztorys ślepy z przedmiarem 
na rekonstrukcję i renowację organów Bazyliki Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.

- Założenia projektowe rekonstrukcji organów po analizie zebranej dokumentacji, uwzględniając wielkość instrumentu z wykorzystaniem kilku głosów zabytkowych z instrumentu XIX wiecznego przedstawił prof. Julian Gembalski.

Oferta przedstawiona poniżej uwzględnia propozycję rekonstrukcji instrumentu 25 głosowego o trakturze mechanicznej i wiatrownicach klapowo – zasuwowych według obowiązujących standardów współczesnego budownictwa organowego.

Podlegający ochronie prospekt po odpowiedniej konserwacji powinien zostać zachowany w całości w obecnym stanie.

- Dyspozycja ( założenia brzmieniowe)

| Manuał I (główny): |  | Manuał II (poboczny): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Burdon 16’ | 1 | Flet kryty 8’ |
| 2 | Pryncypał 8’ | 2 | Flauto allemand 8’ |
| 3 | Flet otwarty 8’ | 3 | Salicjonał 8’ |
| 4 | Viola di gamba 8’ | 4 | Pryncypał 4’ |
| 5 | Oktawa 4’ | 5 | Flet otwarty 4’ |
| 6 | Flet rurkowy 4’ | 6 | Sesquialtera 2 ch |
| 7 | Kwinta 2 2/3’ | 7 | Blokflet 2’ |
| 8 | Pryncypał 2’ | 8 | Mikstura 1’ 3 ch |
| 9 | Mikstura 1 1/3’ 3 – 5 ch | 9 | Krumchorn 8’ |
| 10 Trąbka 8’ |  |  | Tremulant |

| Pedał: |  | Połączenia: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pryncypałbas 16’ | Manuał II do I |
| 2 | Subbas 16’ | Manuał I do Pedału |
| 3 | Oktawbas 8’ | Manuał II do Pedału |
| 4 | Flet kryty 8’ |  |
| 5 | Fagot 16’ |  |
| 6 | Trąbka 8’ |  |

3.	Koszty wykonania – materiały

a)	Wiatrownice

- skrzynia lity dąb

- klapy świerk górski

- ławeczki drewno liściaste

- przegrody sklejka wysokogatunkowa

- zasuwy rezotext oraz teleskopowe uszczelnicze

- kloce z potrójnie klejonego dębu środek drewno liściaste

- miechy wyrównawcze w dnach wiatrownic z mechanizmem tremulant

2 sztuki strona C i Cx – I manuał  ………………………………………….
2 sztuki strona C i Cx – II manuał ………………………………………….
2 sztuki strona C i Cx – pedał ……………………………………………...
C i Cx lub chromatycznie (do uzgodnienia )

- Traktura

- abstrakty drewno cedrowe

- kątowniki oraz dźwignie wałków skrętnych z twardego stopu aluminium i mosiądzu

- sprężyny klap stal nierdzewna

- uszczelnienie komory klapowej za pomocą przepustów ołowianych z kaszmirowanymi otworami

- druciane elementy abstraktów oraz klap z wygniatanym gwintem z fosforobrązu

…………………………………………………………………………..………………

- Konserwacja prospektu

- dotyczy impregnacji od wewnątrz instrumentu

- wykonanie nowych piszczałek prospektu z 92 % cyny ……………………………

- Stół gry i klucze rejestrowe ze szlachetnych gatunków drewna liściastego (np. gruszy, orzecha lub mahoniu) z tabliczkami porcelanowymi z nazwą głosu 
( do uzgodnienia).

  - obudowa kontuaru z litego dębu

  - pokrycie klawiszy wykonane ze szlachetnego gatunku twardego drewna lub materiału organicznego typu kość wołowa.

  - klawiatura pedałowa dębowa z nakładkami z twardego drewna Azoby 30 tonów, prosta wklęsła

  - regulowana ławka z dębowym siedziskiem……………………………………….

- Piszczałki metalowe wykonane ze stopów o odpowiednich proporcjach

  - głosy pryncypałowe z tzw. stopu organowego

  - głosy fletowe z tzw. ciężkiego stopu

  - piszczałki prospektowe z wysokoprocentowego stopu cynowego 92% cyny

  - piszczałki drewniane z drewna świerkowego, sosnowego z nakładkami dębowymi………………………………………………………………………….

- System zasilania powietrzem.

  - kanały do miechów i poszczególnych wiatrownic

  - cichobieżna dmuchawa o odpowiedniej wydajności z zastosowaniem łożysk ślizgowych………………………………………………………………………...

- Strojenie i intonacja

  - Stroju A-440 Hz równomiernie temperowany

  - Możliwość zastosowania stroju historycznego……………………………………

- Prace montażowe dojazd i wyżywienie – demontaż istniejącego instrumentu z uwzględnieniem zachowania historycznych głosów

na czas pobytu na miejscu parafia zapewnia wyżywienie i nocleg dla dwóch osób (około 3 miesięcy w etapach)…………………………………………………………